目  次

I. 斜面安定分析	2

1. 検討目的	2

2. 選定基準	2

3. 設計基準	3

3.1 盛土のり面安全率の基準	3

3.2 切土のり面の安全率の基準	3

4. 適用安全率	4

II. 適用物性値	5

1. 地盤物性値	5

III. 安全率結果	6

1. 乾期時	6

I. 斜面安定分析

1. 検討目的

斜面安定性の検討は、現場条件を十分に把握し施工性及び経済性を考慮した上、斜面の安定性を確保する最適の斜面勾配及び対策工法を選定することを目的とします。

2. 選定基準

一般的に検討対象の斜面で、盛土区間は盛土高さが15m以上の部分を、橋台部・切土区間は斜面安定に不利な条件で切土高さを20m以上とする斜面を原則に選定し、その他現場条件による対象は次の基準によって検討対象区間を選定します。

<検討対象区間の選定条件>

| 区分 |  | 選 定 基 準 |
| --- | --- | --- |
| 盛 土 部 | 盛部 条件 | ・盛土高さが15mを超える場合 ・橋梁橋台基礎が盛土部に設置される場合 ・のり面勾配が標準傾斜より大きい場合 ・盛土材料の含水比が高く、特にせん断強度が低い場合 |
|  | 外的 条件 | ・崩壊されると隣接施設物などに重大な損傷を与える場合 ・崩壊時に復旧に長期間を必要とし、道路機能を顕著に落とす場合 ・盛土区間の基礎地盤が軟弱地盤、または斜面活動が心配される場合 ・地形条件により堤体の中に多くの水が浸透される場合(谷間の盛土など) |
| 切り取り部 |  | ・切取高さが20mを超える切土の場合 ・浸食に弱い土質(低固結度の土砂、風化岩) ・崩積層、堆積層の地盤構成が優勢の場合 ・周辺の既存構造物に悪影響を及ぼすと予想される場合 ・斜面活動や崩壊された履歴があり、不安定な状態にある地盤の場合 ・地下水位が高く用水が多い所 |

3. 設計基準

3.1 盛土のり面安全率の基準

| 区分 | 最小安全率(Minimum Safety Factor) |  |
| --- | --- | --- |
| 韓国道路工事 | 道路設計要領 | FS ≧ 1.3 |
| 港湾協会 | 港湾施設技術上の基準、同解説(日本) | FS ≧ 1.5 |
| 建設省 | 標準的な計画安全率 | FS ≧ 1.1~1.3 |
| 建設交通部 | 構造物の基礎設計基準 | FS ≧ 1.3 |
| 日本道路の実務講座5 | 道路土工、軟弱地盤対策工指針 | FS ≧ 1.2~1.3 |
| 日本土質工学会 (軟弱地盤の調査 設計施工法) | 架設構造物、建設中の斜面安定 | FS ≧ 1.0~1.2 |
|  | 一般的に構造物の場合 | FS ≧ 1.3 |
|  | 重要構造物の場合 | FS ≧ 1.5 |
|  | 公用荷重開始後に適用 | FS ≧ 1.25 |
|  | 築造期間中に一般的に安定に適用 | FS ≧ 1.1 |

3.2 切土のり面の安全率の基準

| 区分 |  | 最小安全率(Minimum Safety Factor) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 韓国施設安全 管理公団 | 乾期時 | 建設工事斜面の設計基準 | FS ≧ 1.5 |
|  | 雨期時 |  | FS ≧ 1.2~1.3 |
| 韓国道路工事 | 乾期時 | 道路設計要領 | FS ≧ 1.5 |
|  | 雨期時 |  | FS ≧ 1.1~1.2 |
| NAVFAC(アメリカ) |  | 荷重が長く作用する場合 | FS ≧ 1.5 |
|  |  | 構造物基礎の場合 | FS ≧ 2.0 |
|  |  | 一時的に荷重が作用する場合及び施工の時に | FS ≧ 1.25~1.3 |
|  |  | 地震が作用する場合 | FS ≧ 1.15~1.2 |
| National Coal Board(イギリス) |  | Packせん断応力(UU test) | FS ≧ 1.25~1.5 |
|  |  | 残留せん断応力(CD test) | FS ≧ 1.15~1.35 |
|  |  | 飽和された砂質土の場合(C=0) | FS ≧ 1.15~1.35 |
|  |  | C=0, CD testの場合 | FS ≧ 1.1~1.2 |

4. 適用安全率

| 区分 | 最小安全率(Minimum Safety Factor) |  |
| --- | --- | --- |
| 盛土区間 | ユーザー定義 | FS ≧ 1.3 |

II. 適用物性値

1. 地盤物性値

| 区分 | 湿潤単位重量 (kN/m3) | 飽和単位重量 (kN/m3) | 粘着力 (kN/m2) | 内部摩擦角 [deg] | 弾性係数 (kN/m2) | ポアソン比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤防盛土（砂） | 20.00 | 21.00 | 2.0 | 36.00 | - | - |
| 粘性土層1 | 20.00 | 21.00 | 5.0 | - | - | - |
| 砂礫層 | 20.00 | 21.00 | 15.0 | 36.00 | - | - |
| 粘性土層2 | 20.00 | 21.00 | 20.0 | - | - | - |

III. 安全率結果

1. 乾期時

| LEM |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基準安全率 | 1.300 | 判定 |
| 解析安全率 | 1.939 | OK |

- 乾期時、断面の 盛土区間 斜面安定性の検討結果 LEM の場合、許容安全率 1.3 を満足し安全だと判断されます。